多人签约软件说明文档

（现场示意图）

功能描述：

多人同时在触摸屏（或平板）上签字，大屏同步显示笔迹。

现场需要准备的设备清单：

- 网络设备：路由器，交换机等，组建局域网（网络不稳定可能导致大屏不能正常显示签名笔迹）。

- 大屏主机，Windows系统。

- 签名主机(平板、手机)，Windows或Android系统，每个签名端配一台。

软件清单：

- 大屏端：支持自定义UI、分辨率，最大5760*1200，最多支持20人同时签约。

- 签名端：支持自定义UI，Windows最佳屏幕比例16:9，Android最佳屏幕比例16:10。

使用说明：

首次使用，需要对软件进行设置，确保所有设备已稳定连接上局域网。

>> 大屏端：

- 大屏主机设置固定的局域网IP地址，并关闭大屏主机防火墙。

- 软件包复制到大屏主机上。启动软件（应用程序.exe），点击软件左下角设置按钮，进入设置界面。

- 设置好后保存设置。重新启动软件。

>> 签名端（Windows和Android）：

- Windows系统: 软件包复制到大屏主机上。

- Android系统: 先安装AdobeAir.apk，再安装Main.apk

- 启动程序，（启动签名程序前，先要确认大屏端程序已开启）。

- 点击签名端程序左下角设置按钮，输入密码进入设置界面（默认密码１２３４５６６）。

- 在展示端IP里，填入大屏主机的IP地址，点保存，然后退出程序。

- 再次启动程序，重新进入设置界面，此时可以设置单位名称。保存后重启程序。

更换软件UI

大屏端：UI素材资源存放在软件目录下的“用户目录”文件夹内，把新的UI同名替换进去。

端名端（Windows版）：UI素材资源存放在软件目录下的“用户目录”文件夹内，把新的UI同名替换进去。

端名端（Android版）：UI素材资源存放在安卓系统的本地目录下的“qsoft/ MultiSignin”文件夹内，通过数据线或其它方式把新的UI同名替换进去。

常见问题：

- 如何修改签名端设置密码、隐藏左下角设置图标?

Windows版：用记事本打开软件目录下的 “用户目录/SET.txt”进行设置。

Android版：用记事本打开 “/qsoft/ MultiSignin/SET.txt”进行设置。

- 如何隐藏大屏端左下角设置按钮？

记事本打开软件目录下的 “用户目录/setting.txt”,把“showSET”里面的 true 改成 false。

- 如何测试功能？

用一台Windows系统的电脑当大屏端主机；

用一台或多台Android手机、平板或其它Windows系统的电脑当签名端；

在同一个局域网内即可测试。

- 签名端一直显示“正在连接”

- 检查大屏程序是否已开启

- 检查大屏和签名签是否已连接上同一个局域网

- 关闭大屏端主机的防火墙。

- 检查签名端软件设置里是否正确设置了IP地址（注意：填大屏端IP，不是本机IP）

- 如何保存、导出签名界面。

在大屏端软件目录下，有一个命名为“截图”的文件夹，程序会自动保存签名截图。文件名以“年月日时分秒”的格式命名，每次签名有更新后，自动保存一次。

其它：

- 此软件支持试用，不限试用时间，试用版和付费版功能完全一样。

付费后，大屏端不再显示“注册”两个字。

- 此文档有没写清楚的地方，请扫码联系技术支持。

- 更多展览展示周边软件下载地址:   www.cc1024.cn